## Orçamento analítico

Orçamento – reparo de anomalias de origem endógena (vício construtivo)

Referência: SINAPI PE (04/2026)

| Item | Código Sinapi | Descrição | Un. | Qtd. | Preço c/ BDI | Total c/ BDI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Duzentos e trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos |  |  | R$ 235.828,76 |
| 1.1 | Comp. SINAPI | PROJETOS E LAUDOS DE REFORMA | H | 12 | R$ 193,98 | R$ 2.327,76 |
| 1.2 | Comp. SINAPI | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | H | 384 | R$ 278,46 | R$ 106.928,64 |
| 1.3 | Comp. SINAPI | ALUGUEL DE ANDAIME FACHADEIRO | M²xMês | 3382,17 | R$ 35,63 | R$ 120.506,71 |
| 1.4 | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 5 | R$ 1.213,13 | R$ 6.065,65 |
| 2 |  | REPARO DE FISSURAS/TRINCAS (MOVIMENTAÇÕES ESTRUTURAIS E HIGROSCÓPICAS) | Trinta mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta centavos |  |  | R$ 30.182,40 |
| 2.1 | Comp. SINAPI | TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS COM ADESIVO ESTRUTURAL EM PAREDES DE CONCRETO ARMADO | M | 120 | R$ 251,52 | R$ 30.182,40 |
| 3 |  | SUBSTITUIÇÃO DOS PEITORIS/PINGADEIRAS DAS JANELAS | Cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e catorze reais e oitenta e seis centavos |  |  | R$ 157.814,86 |
| 3.1 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 495,45 | R$ 39,15 | R$ 19.396,86 |
| 3.2 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 619,32 | R$ 220,98 | R$ 136.857,33 |
| 3.3 | Comp. SINAPI | LIMPEZA DE PINGADEIRAS DE JANELA (PÓS OBRA) | M2 | 371,59 | R$ 4,20 | R$ 1.560,67 |
| 4 |  | REINSTALAÇÃO E VEDAÇÃO DE JANELAS | Noventa e sete mil, oitocentos e setenta reais e sessenta e nove centavos |  |  | R$ 97.870,69 |
| 4.1 | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | H | 801 | R$ 29,42 | R$ 23.565,42 |
| 4.2 | 6127 | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | H | 801 | R$ 23,48 | R$ 18.807,48 |
| 4.3 | Comp. SINAPI | VEDAÇÃO DE JANELAS COM SELANTE À BASE DE POLIURETANO | M | 2284,8 | R$ 24,29 | R$ 55.497,79 |
| 5 |  | SUBSTITUIÇÃO DE COBOGÓS POR JANELAS NO HALL | Dezoito mil e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos |  |  | R$ 18.025,52 |
| 5.1 | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 9,21 | R$ 70,40 | R$ 648,38 |
| 5.2 | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 4,59 | R$ 55,90 | R$ 256,58 |
| 5.3 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 46,08 | R$ 371,54 | R$ 17.120,56 |
| 6 |  | SISTEMA DE CAPTAÇÃO PLUVIAL (CALHAS BEIRAL) E FAIXA IMPERMEÁVEL | Cento e cinquenta mil, trezentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos |  |  | R$ 150.329,92 |
| 6.1 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 435,6 | R$ 102,99 | R$ 44.862,44 |
| 6.2 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 499,2 | R$ 38,48 | R$ 19.209,21 |
| 6.3 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 384 | R$ 61,57 | R$ 23.642,88 |
| 6.4 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | M2 | 435,6 | R$ 2,22 | R$ 967,03 |
| 6.5 | 98556 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | M2 | 435,6 | R$ 83,20 | R$ 36.241,92 |
| 6.6 | 102489 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | M2 | 435,6 | R$ 42,28 | R$ 18.417,16 |
| 6.7 | Comp. SINAPI | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | H | 48 | R$ 145,61 | R$ 6.989,28 |
| 7 |  | REMOÇÃO DAS MOLDURAS E IMPERMEABILIZAÇÃO DOS FRISOS | Quarenta e cinco mil, duzentos e três reais e treze centavos |  |  | R$ 45.203,13 |
| 7.1 | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | H | 24 | R$ 29,42 | R$ 706,08 |
| 7.2 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | M2 | 348,45 | R$ 2,22 | R$ 773,55 |
| 7.3 | 98556 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | M2 | 348,45 | R$ 83,20 | R$ 28.991,04 |
| 7.4 | 102489 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | M2 | 348,45 | R$ 42,28 | R$ 14.732,46 |
| 8 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE BASES DE ALVENARIAS (UMIDADE ASCENDENTE) | Três mil, cento e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos |  |  | R$ 3.196,85 |
| 8.1 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 16,8 | R$ 16,75 | R$ 281,40 |
| 8.2 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | M2 | 16,8 | R$ 2,22 | R$ 37,29 |
| 8.3 | 98556 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | M2 | 16,8 | R$ 83,20 | R$ 1.397,76 |
| 8.4 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 16,8 | R$ 6,41 | R$ 107,68 |
| 8.5 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 16,8 | R$ 81,71 | R$ 1.372,72 |
| 9 |  | PINTURA EM FACHADAS E HALL POR CONSEQUÊNCIAS DAS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS PARA REPARO DOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS | Duzentos e dezenove mil, quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e quatro centavos |  |  | R$ 219.567,74 |
| 9.1 | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M2 | 7398,51 | R$ 7,60 | R$ 56.228,67 |
| 9.2 | 88424 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M2 | 3699,25 | R$ 36,78 | R$ 136.058,41 |
| 9.3 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 1943,76 | R$ 6,28 | R$ 12.206,81 |
| 9.4 | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 971,88 | R$ 15,51 | R$ 15.073,85 |
| 10 |  | SUBSTITUIÇÃO DOS PISOS CERÂMICOS (DESPLACAMENTO/HALL) | Seis mil, duzentos e três reais e noventa e cinco centavos |  |  | R$ 6.203,95 |
| 10.1 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 35,4 | R$ 33,46 | R$ 1.184,48 |
| 10.2 | 87256 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 35,4 | R$ 102,18 | R$ 3.617,17 |
| 10.3 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 69,25 | R$ 3,82 | R$ 264,53 |
| 10.4 | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 69,25 | R$ 16,43 | R$ 1.137,77 |
| 11 |  | REPARO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS E CALÇAMENTOS | Dez mil, cento e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos |  |  | R$ 10.174,26 |
| 11.1 | 97639 | REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 58,28 | R$ 30,19 | R$ 1.759,47 |
| 11.2 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 5,82 | R$ 36,63 | R$ 213,18 |
| 11.3 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 58,28 | R$ 100,78 | R$ 5.873,45 |
| 11.4 | 90444 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | M | 19,45 | R$ 16,20 | R$ 315,09 |
| 11.5 | 98575 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | M | 19,45 | R$ 103,50 | R$ 2.013,07 |
| 12 |  | ADEQUAÇÃO E REPARO DE ABRIGOS | Seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos |  |  | R$ 6.661,41 |
| 12.1 | 101732 | PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | M2 | 19,2 | R$ 172,57 | R$ 3.313,34 |
| 12.2 | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 46,8 | R$ 71,54 | R$ 3.348,07 |
| 13 |  | INSPEÇÃO E REVISÃO DO SISTEMA DE ESGOTO | Dezesseis mil e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos |  |  | R$ 16.056,96 |
| 13.1 | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 96 | R$ 38,48 | R$ 3.694,08 |
| 13.2 | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 96 | R$ 32,43 | R$ 3.113,28 |
| 13.3 | 92104 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 96 | R$ 96,35 | R$ 9.249,60 |
| 14 |  | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPAS DE CAIXAS DE INSPEÇÃO (NBR 8160) | Trinta e nove mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos |  |  | R$ 39.824,64 |
| 14.1 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | R$ 31,67 | R$ 760,08 |
| 14.2 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | R$ 39,15 | R$ 939,60 |
| 14.3 | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 48 | R$ 794,27 | R$ 38.124,96 |
| 15 |  | SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL (SUPERFICIAL) | Sessenta e sete mil, duzentos e dez reais e oitenta centavos |  |  | R$ 67.210,80 |
| 15.1 | 102993 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | M | 120 | R$ 185,98 | R$ 22.317,60 |
| 15.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 14,4 | R$ 125,29 | R$ 1.804,17 |
| 15.3 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 7,2 | R$ 36,63 | R$ 263,73 |
| 15.4 | 97933 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 | UN | 34,28 | R$ 1.187,71 | R$ 40.714,69 |
| 15.5 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 34,28 | R$ 61,57 | R$ 2.110,61 |
| 16 |  | SISTEMA ELÉTRICO (INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR) | Dois mil, oitocentos e dois reais e quarenta e quatro centavos |  |  | R$ 2.802,44 |
| 16.1 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20,25 | R$ 39,73 | R$ 804,53 |
| 16.2 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20,25 | R$ 33,56 | R$ 679,59 |
| 16.3 | 39447 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | 6 | R$ 219,72 | R$ 1.318,32 |
| 17 |  | ILUMINAÇÃO COLETIVA | Dez mil, oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos |  |  | R$ 10.838,59 |
| 17.1 | 100619 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | UN | 7 | R$ 870,24 | R$ 6.091,68 |
| 17.2 | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 7 | R$ 678,13 | R$ 4.746,91 |
| 18 |  | ACESSIBILIDADE (GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS) | Cento e dois mil e trinta reais e quarenta centavos |  |  | R$ 102.030,40 |
| 18.1 | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | R$ 38,87 | R$ 6.219,20 |
| 18.2 | 99842 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS | M | 160 | R$ 598,82 | R$ 95.811,20 |
| 19 |  | ACESSIBILIDADE (POSTES SOBRE ROTAS ACESSÍVEIS) | Treze mil e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos |  |  | R$ 13.091,57 |
| 19.1 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 28,5 | R$ 6,75 | R$ 192,37 |
| 19.2 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 5,76 | R$ 36,63 | R$ 210,98 |
| 19.3 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 28,8 | R$ 100,78 | R$ 2.902,46 |
| 19.4 | 101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 24 | R$ 335,92 | R$ 8.062,08 |
| 19.5 | 90444 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | M | 14,4 | R$ 16,20 | R$ 233,28 |
| 19.6 | 98575 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | M | 14,4 | R$ 103,50 | R$ 1.490,40 |
| 20 |  | DESTINAÇÃO DO ENTULHO | Nove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos |  |  | R$ 9.451,52 |
| 20.1 | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 63,57 | R$ 13,36 | R$ 849,29 |
| 20.2 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1907,37 | R$ 4,51 | R$ 8.602,23 |
| 21 |  | LIMPEZA GERAL | Vinte e sete mil, trezentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos |  |  | R$ 27.392,35 |
| 21.1 | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 | M2 | 501 | R$ 0,90 | R$ 450,90 |
| 21.2 | 101452 | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 | R$ 5.388,29 | R$ 26.941,45 |

| Total sem BDI | R$ 972.194,96 |
| --- | --- |
| Total do BDI (30,62%) | R$ 297.563,80 |
| Total do Orçamento | R$ 1.269.758,76 |

## Resumo do orçamento

Orçamento – reparo de anomalias de origem endógena (vício construtivo)

Referência: SINAPI PE (04/2026)

| Item | Descrição | Total c/ BDI |
| --- | --- | --- |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ 235.828,76 |
| 2 | REPARO DE FISSURAS/TRINCAS (MOVIMENTAÇÕES ESTRUTURAIS E HIGROSCÓPICAS) | R$ 30.182,40 |
| 3 | SUBSTITUIÇÃO DOS PEITORIS/PINGADEIRAS DAS JANELAS | R$ 157.814,86 |
| 4 | REINSTALAÇÃO E VEDAÇÃO DE JANELAS | R$ 97.870,69 |
| 5 | SUBSTITUIÇÃO DE COBOGÓS POR JANELAS NO HALL | R$ 18.025,52 |
| 6 | SISTEMA DE CAPTAÇÃO PLUVIAL (CALHAS BEIRAL) E FAIXA IMPERMEÁVEL | R$ 150.329,92 |
| 7 | REMOÇÃO DAS MOLDURAS E IMPERMEABILIZAÇÃO DOS FRISOS | R$ 45.203,13 |
| 8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE BASES DE ALVENARIAS (UMIDADE ASCENDENTE) | R$ 3.196,85 |
| 9 | PINTURA EM FACHADAS E HALL POR CONSEQUÊNCIAS DAS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS PARA REPARO DOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS | R$ 219.567,74 |
| 10 | SUBSTITUIÇÃO DOS PISOS CERÂMICOS (DESPLACAMENTO/HALL) | R$ 6.203,95 |
| 11 | REPARO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS E CALÇAMENTOS | R$ 10.174,26 |
| 12 | ADEQUAÇÃO E REPARO DE ABRIGOS | R$ 6.661,41 |
| 13 | INSPEÇÃO E REVISÃO DO SISTEMA DE ESGOTO | R$ 16.056,96 |
| 14 | SUBSTITUIÇÃO DE TAMPAS DE CAIXAS DE INSPEÇÃO (NBR 8160) | R$ 39.824,64 |
| 15 | SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL (SUPERFICIAL) | R$ 67.210,80 |
| 16 | SISTEMA ELÉTRICO (INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR) | R$ 2.802,44 |
| 17 | ILUMINAÇÃO COLETIVA | R$ 10.838,59 |
| 18 | ACESSIBILIDADE (GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS) | R$ 102.030,40 |
| 19 | ACESSIBILIDADE (POSTES SOBRE ROTAS ACESSÍVEIS) | R$ 13.091,57 |
| 20 | DESTINAÇÃO DO ENTULHO | R$ 9.451,52 |
| 21 | LIMPEZA GERAL | R$ 27.392,35 |

| Total sem BDI | R$ 972.194,96 |
| --- | --- |
| Total do BDI (30,62%) | R$ 297.563,80 |
| Total do Orçamento | R$ 1.269.758,76 |

# CONCLUSÃO

Após todas as vistorias realizadas no residencial, entrevistas com os representantes do condomínio, moradores e todo o exposto neste parecer, conclui-se que:

● Foram constadas, nas edificações e áreas comuns do residencial, anomalias em diversos sistemas construtivos;

● Conforme toda a fundamentação e análise técnica e normativa, é possível concluir que as anomalias elencadas neste parecer são de origem endógena (vício construtivo);

● As recomendações de reparo, ajuste e adequação têm o objetivo de restaurar completamente os sistemas construtivos e prevenir a progressão das anomalias de origem endógena (vício construtivo).

Portanto, para o reparo das anomalias de origem endógena, vícios construtivos, constatadas no condomínio, conclui ser necessário o valor de: R$ 1.269.758,76 (Um milhão, duzentos e sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos) * ** *Base Referência: SINAPI PE (04/2026). ** Observar o orçamento analítico e resumo do orçamento no corpo do Parecer Técnico.